Código – Fantasmas e a caixa de doces

#include <Servo.h>

const int leds[5] = {2, 3, 4, 5, 6};

const int pinoBotao = 7;

const int pinoPiezo = A0;

const int limiar = 100;                    // sensibilidade do piezo (menor = mais sensível)

const unsigned long intervaloPisca = 120;  // ms entre cada troca aleatória de LED

Servo servo;

int batidas = 0;

bool modoAleatorio = true;

unsigned long ultimaTroca = 0;

void apagaTodos() {

for (int i = 0; i < 5; i++) digitalWrite(leds[i], LOW);

}

// Lê o piezo várias vezes e devolve o maior valor (pico da batida)

int lerPico() {

int pico = 0;

for (int i = 0; i < 20; i++) {

int v = analogRead(pinoPiezo);

if (v > pico) pico = v;

}

return pico;

}

// true se o botão foi apertado ou o piezo recebeu uma batida

bool detectaBatida() {

if (digitalRead(pinoBotao) == LOW) {

while (digitalRead(pinoBotao) == LOW);   // espera soltar o botão

delay(30);                               // debounce

return true;

}

int leitura = lerPico();

if (leitura > limiar) {

Serial.println(leitura);                 // força da batida

return true;

}

return false;

}

void piscaAleatorio() {

if (millis() - ultimaTroca >= intervaloPisca) {

ultimaTroca = millis();

int i = random(5);                             // escolhe um LED ao acaso

digitalWrite(leds[i], !digitalRead(leds[i]));  // inverte o estado dele

}

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

for (int i = 0; i < 5; i++) {

pinMode(leds[i], OUTPUT);

digitalWrite(leds[i], LOW);

}

pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP);

servo.attach(9);

servo.write(0);

randomSeed(analogRead(A1));                // A1 sem nada ligado

}

void loop() {

if (detectaBatida()) {

if (modoAleatorio) {                     // 1ª batida: para de piscar e zera

modoAleatorio = false;

apagaTodos();

batidas = 0;

}

digitalWrite(leds[batidas], HIGH);

batidas++;

if (batidas == 5) {

delay(500);

servo.write(90);

delay(1500);

servo.write(0);

delay(800);                            // espera a vibração do servo parar

apagaTodos();

batidas = 0;

modoAleatorio = true;                  // volta a piscar aleatoriamente

}

delay(250);                              // evita contar a mesma batida duas vezes

}

else if (modoAleatorio) {

piscaAleatorio();

}

}